Aufgabe 1

Ein Motorrad beschleunigt gleichmäßig mit a = 2,1 m/s2 aus der Ruhe. Wie lange dauert es, bis es eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht?

Aufgabe 2

Ein Motorrad beschleunigt gleichmäßig aus der Ruhe auf 90 km/h in 12 Sekunden. Wie groß ist die Beschleunigung?

Aufgabe 3

Ein Motoradfahrer beschleunigt gleichmäßig aus dem Stillstand mit a = 2,7 m/s2. Nach 15 Sekunden hat der Fahrer die gewünschte Reisegeschwindigkeit erreicht.

- Berechnen Sie diese Reisegeschwindigkeit in km/h.

- Angenommen er fährt konstant 20 Minuten lang mit der Reisegeschwindigkeit aus a). Wie weit ist er dann insgesamt gekommen?

Aufgabe 4

Ein Motorrad beschleunigt 9 Sekunden lang gleichmäßig aus dem Stillstand. Während des Beschleunigungsvorgangs legt es eine Strecke von 190 Metern zurück. Welche Geschwindigkeit hat das Motorrad nach den 9 Sekunden erreicht?

Aufgabe 5

Ein Auto fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 90 km/h. Anschließend beschleunigt es für 5 Sekunden gleichmäßig mit 2,5 m/s2.

Berechnen Sie die Geschwindigkeit, die das Auto am Ende des Beschleunigungsvorgangs erreicht.

Aufgabe 6

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 90 kmh. Anschließend beschleunigt es gleichmäßig für 10 Sekunden und legt dabei eine Strecke von 300 Metern zurück. Welche Geschwindigkeit erreicht das Auto am Ende des Beschleunigungsvorgangs?

Aufgabe 7

Ein Auto fährt zunächst mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 50 kmh. Anschließend bremst der Fahrer gleichmäßig 3 Sekunden lang ab. Während des Bremsvorgangs legt das Auto eine Strecke von 25 Metern zurück. Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs am Ende der Bremsung.

Aufgabe 8

Ein Auto fährt zunächst mit konstanter Geschwindigkeit. Anschließend beschleunigt es gleichmäßig 10 Sekunden lang, bis es eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Während des Beschleunigungsvorgangs wird eine Strecke von 300 Metern zurückgelegt.

Mit welcher Anfangsgeschwindigkeit ist das Auto gefahren?

Aufgabe 9

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 120 km/h. Anschließend bremst es 5 Sekunden lang gleichmäßig ab, bis es eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. Berechnen Sie die während des Bremsvorgangs zurückgelegte Strecke.

Aufgabe 10

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 70 km/h. Anschließend bremst es gleichmäßig über einen Zeitraum von 10 Sekunden ab, bis es eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht. Berechnen Sie die Verzögerung des Fahrzeugs.

Aufgabe 11

Ein Auto fährt zunächst mit konstanter Geschwindigkeit von 45 km/h. Danach beschleunigt es 8 Sekunden lang gleichmäßig bis es 100 km/h erreicht. Wie groß ist die während des Beschleunigungsvorgangs zurückgelegte Strecke?

Aufgabe 12

Ein Auto fährt zunächst mit konstanter Geschwindigkeit und beschleunigt dann gleichmäßig mit 2,2 m/s2 über 10 Sekunden bis es eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Berechnen Sie die Anfangsgeschwindigkeit des Autos.

Aufgabe 13

Ein Auto startet aus dem Stillstand und beschleunigt gleichmäßig mit 2,6 m/s2 bis es eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht. Berechnen Sie die Strecke, die das Auto während des Beschleunigungsvorgangs zurücklegt.

Aufgabe 14

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 70 km/h. Anschließend beschleunigt es mit 2,2 m/s2 bis es eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Berechnen Sie die Dauer des Beschleunigungsvorgangs.

Aufgabe 15

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit. Anschließend bremst es gleichmäßig mit 2,2 m/s2 ab, bis es nach 10 Sekunden eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht. Berechnen Sie die Anfangsgeschwindigkeit des Autos.

Aufgabe 16

Ein Auto fährt zunächst mit gleichbleibender Geschwindigkeit, dann bremst der Fahrer 7 Sekunden lang gleichmäßig ab, bis das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreicht. Während dieses Bremsvorgangs legt das Auto eine Strecke von 160 Metern zurück. Berechnen Sie die Anfangsgeschwindigkeit des Fahrzeugs.

Aufgabe 17

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30 km/h. Anschließend beschleunigt es gleichmäßig bis es eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht, wobei es eine Strecke von 110 m zurücklegt. Berechnen Sie die Dauer dieses Beschleunigungsvorgangs.

Aufgabe 18

Ein Motorrad beschleunigt gleichmäßig aus dem Stand, bis es eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht. Dafür benötigt es 5 Sekunden.
Anschließend fährt es 25 Minuten lang mit dieser konstanten Geschwindigkeit weiter.
Kurz vor dem Ziel bremst der Fahrer gleichmäßig ab, sodass das Motorrad nach 11 Sekunden vollständig zum Stillstand kommt.

Berechnen Sie die gesamte Strecke, die das Motorrad während der Fahrt zurücklegt.

Aufgabe 19

Ein Auto startet aus dem Stillstand und beschleunigt gleichmäßig mit 2,6 m/s2. Berechnen Sie die Geschwindigkeit, die das Auto erreicht, nachdem es 40 m zurückgelegt hat.

Aufgabe 20

Ein Auto beschleunigt mit 2,4 m/s2 gleichmäßig aus der Ruhe. Während des Beschleunigungsvorgangs wird eine Strecke von 80 m zurückgelegt.

Berechnen Sie die Zeit die für den Beschleunigungsvorgang benötigt wird.

Aufgabe 21

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 190 km/h. Anschließend bremst der Fahrer gleichmäßig ab, bis das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht. Der Bremsweg beträgt 350 m. Berechnen Sie die Dauer des Bremsvorgangs.

Aufgabe 22

Ein Auto fährt zunächst mit einer konstanten Geschwindigkeit von 70 km/h und beschleunigt anschließend über 7 Sekunden gleichmäßig, bis es eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Berechnen Sie die Beschleunigung des Autos während dieses Vorgangs.

Aufgabe 23

Ein Auto startet aus dem Stillstand und beschleunigt gleichmäßig. Es legt dabei eine Strecke von 170 m in 16 Sekunden zurück.

Berechnen Sie die Beschleunigung des Autos.

Aufgabe 24

Ein Auto beschleunigt mit 2,2 m/s2 gleichmäßig aus der Ruhe. Der Beschleunigungsvorgang dauert 8 Sekunden.

Berechnen Sie die Strecke, die das Auto während des Beschleunigungsvorgangs zurücklegt.

Aufgabe 25

Ein Auto beschleunigt aus der Ruhe bis es eine Geschwindigkeit von 150 km/h erreicht hat. Hierbei legt es eine Strecke von 250 m zurück. Berechnen Sie die Zeit, die für den Beschleunigungsvorgang benötigt wird.

Aufgabe 26

Ein Fahrrad fährt mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 22 km/h. Das Fahrrad verzögert gleichmäßig die Geschwindigkeit bis es zum Stillstand kommt. Hierfür werden 2,4 Sekunden benötigt.

Berechnen Sie den Bremsweg.

Aufgabe 27

Ein Motorrad fährt mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h. Dann beschleunigt es gleichmäßig mit a = 2,9 m/s2 bis es die Endgeschwindigkeit von 110 km/h erreicht.

- Wie lange dauerte der Beschleunigungsvorgang?

- Welche Strecke legt das Motorrad während des Beschleunigungsvorgangs zurück?

Aufgabe 28

Ein Auto beschleunigt 13 Sekunden lang gleichmäßig aus der Ruhe. Es legt während des Beschleunigungsvorgangs eine Strecke von 220 m zurück. Berechnen Sie die Geschwindigkeit, die das Auto am Ende des Beschleunigungsvorgangs erreicht hat.

Aufgabe 29

Ein Auto beschleunigt aus der Ruhe bis es eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht hat. Hierfür werden 12 Sekunden benötigt. Berechnen Sie welche Strecke das Auto während des Beschleunigungsvorgangs zurücklegt.

Aufgabe 30

Ein Auto fährt 2 Sekunden mit einer konstanten Geschwindigkeit von 40 km/h. Dann beschleunigt es gleichmäßig 1,5 Sekunden lang bis es eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht. Nach einer weiteren Sekunde entdeckt der Fahrer einen Blitzer und bremst innerhalb von einer halben Sekunde gleichmäßig auf eine Geschwindigkeit von 45 km/h ab.

Stellen Sie den Bewegungsablauf in dem folgenden v-t-Diagramm graphisch dar.