Aufgabe 1

Sie möchten 4,5 Liter Wasser mit einer Anfangstemperatur von 15 °C vollständig verdampfen. Dazu verwenden Sie einen Erdgasofen, der mit einem Wirkungsgrad von 54% arbeitet. Berechnen Sie, wie viele Kubikmeter Erdgas benötigt werden, um das Wasser vollständig zu verdampfen.

Aufgabe 2

Sie möchten 950 kg Kupfer von 22 °C auf 720 °C erwärmen. Sie verwenden einen Braunkohleofen, der mit einem Wirkungsgrad von 62% arbeitet. Berechnen Sie, wie viel Braunkohle verbrannt werden müssen, um das Kupfer zu erwärmen?

Aufgabe 3

Mit einem Propangasofen soll Stahl von 30 °C auf 860 °C erwärmt werden. Der Propangasofen arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 72%. Berechnen Sie die Masse an Stahl, die mit 9 m³ Propan erwärmt werden kann.

Aufgabe 4

In chemischen Prozess sollen 35 Liter Wasser von 70 °C auf 30 °C abgekühlt werden. Zu diesem Zweck wird Leitungswasser mit einer Temperatur von 17 °C beigemischt. Berechnen Sie, welche Menge in Litern an Leitungswasser mit 17 °C erforderlich ist, um die gewünschte Abkühlung zu erreichen.