Aufgabe 1

Sie möchten 4,5 Liter Wasser mit einer Anfangstemperatur von 15 °C vollständig verdampfen. Dazu verwenden Sie einen Erdgasofen, der mit einem Wirkungsgrad von 54% arbeitet. Berechnen Sie, wie viele Kubikmeter Erdgas benötigt werden, um das Wasser vollständig zu verdampfen.

Lösung:

Wir berechnen zuerst welche Wärme benötigt wird, um den Siedepunkt zu erreichen.

Q=m*c*ΔT

Q=4,5 kg*4,18 kJkg*K*85 K

Q=1598,85 kJ

Wir berechnen die Wärmemenge für die Verdampfung.

Qr=m*r

Qr=4,5 kg*2260 kJkg

Qr=10170 kJ

Die gesamte Wärmemenge beträgt:

Q+Qr=1598,85 kJ+10170 kJ=11768,85 kJ

Wir berechnen die benötigte Erdgasmenge mit dem Dreisatz oder der Wirkungsgradformel:

Dreisatz

11768,85 kJ=54%

x=100 %

x=11768,85 kJ54*100=21794,17 kJ

Wirkungsgradformel

η=QabQzu			umformen nach Qzu

Qzu=Qabη

Qzu=11768,85 kJ0,54

Qzu=21794,17 kJ

Wir berechnen die Menge Erdgas:

Q=V*Hi		umformen nach V

V=QHi

V=21794,17 kJ35000kJm3

0,62 m3

Aufgabe 2

Sie möchten 950 kg Kupfer von 22 °C auf 720 °C erwärmen. Sie verwenden einen Braunkohleofen, der mit einem Wirkungsgrad von 62% arbeitet. Berechnen Sie, wie viel Braunkohle verbrannt werden müssen, um das Kupfer zu erwärmen?

Lösung:

Wir berechnen zuerst welche Wärme benötigt wird, um das Kupfer zu erwärmen.

Q=m*c*ΔT

Q=950 kg*0,39 kJkg*K*698 K

Q=258609 kJ

Wir berechnen die benötigte Braunkohlemenge mit der Wirkungsgradformel:

η=QabQzu		umformen nach Qzu

Qzu=Qabη

Qzu=258609 kJ0,62

Qzu=417111,29 kJ

Alternativ geht auch der Dreisatz:

258609 kJ=62%

x=100 %

x=258609 kJ62*100=417111,29 kJ

Wir berechnen die Menge Braunkohle:

Q=m*Hi		umformen nach m

m=QHi

m=417111,29 kJ18000kJkg

m=23,17 kg

Aufgabe 3

Mit einem Propangasofen soll Stahl von 30 °C auf 860 °C erwärmt werden. Der Propangasofen arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 72%. Berechnen Sie die Masse an Stahl, die mit 9 m³ Propan erwärmt werden kann.

Lösung:

Wir berechnen den Heizwert von 9 m3 Propan:

Q=V*Hi

Q=9 m3*93000 kJm3

Q=837000 kJ

Wir berechnen mit der Wirkungsgradformel oder mit dem Dreisatz (Prozentrechnung) diejenige Energie, die zum Erwärmen genutzt werden kann:

η=QabQzu		umformen nach Qab

Qab=η*Qzu

Qab=0,72*837000 kJ

Qab=602640 kJ

Oder mit dem Dreisatz:

837000 kJ=100%

x=72 %

x=837000 kJ100*72=602640 kJ

Wir berechnen die Masse des Stahls:

Q=m*c*ΔT		umformen nach m

m=Qc * ΔT

m=602640 kJ0,51kJkg*K*830 K

m=1423,67 kg

Aufgabe 4

In chemischen Prozess sollen 35 Liter Wasser von 70 °C auf 30 °C abgekühlt werden. Zu diesem Zweck wird Leitungswasser mit einer Temperatur von 17 °C beigemischt. Berechnen Sie, welche Menge in Litern an Leitungswasser mit 17 °C erforderlich ist, um die gewünschte Abkühlung zu erreichen.

Lösung:

ϑm=m1*ϑ1+m2*ϑ2m1+m2		umformen nach m2

ϑm*m1+m2=m1*ϑ1+m2*ϑ2

ϑm*m1+ϑm*m2=m1*ϑ1+m2*ϑ2

ϑm*m2- m2*ϑ2=m1*ϑ1-ϑm*m1

m2*ϑm-ϑ2=m1*ϑ1-ϑm*m1

m2=m1*ϑ1-ϑm*m1ϑm-ϑ2

m2=35 kg*70 °C-30 °C*35 kg30 °C-17 °C

m2=107,6923 kg