Aufgabe 6

- Welches Volumen hat ein Kupferblock mit der Masse 78 kg?

- Welche Masse hat ein quaderförmiger Stahlblock mit den Maßen L = 170 mm, B = 50 mm und H = 20 mm?

- Eine Kugel aus Titan hat einen Durchmesser von 60 mm. Berechnen Sie die Masse dieser Kugel.

- Ein Bauteil aus Aluminium hat die Form einer Pyramide. Die Kantenlängen der Pyramide sind: a = 4 cm und b = 6 cm. Die Höhe der Pyramide ist h = 8 cm. Berechnen Sie die Masse des Bauteils.

- Ein Zinkstück wiegt 1.420 g und hat ein Volumen von 200 cm³. Wie groß ist die Dichte des Zinkstücks?

- Ein zylindrischer Stahlbolzen hat eine Länge von 100 mm und einen Durchmesser von 40 mm.
Berechnen Sie die Masse des Stahlbolzens.

- Ein Messingblock wiegt 2.550 g und hat ein Volumen von 300 cm³. Wie groß ist die Dichte des Messingblocks?