Aufgabe 6

- Welches Volumen hat ein Kupferblock mit der Masse 78 kg?

Lösung: 8,76 dm3

- Welche Masse hat ein quaderförmiger Stahlblock mit den Maßen L = 170 mm, B = 50 mm und H = 20 mm?

Lösung: V=170*50*20=170000 mm3

m=V*ρ=0,17 dm3*7,9 kgdm3=1,343 kg

- Eine Kugel aus Titan hat einen Durchmesser von 60 mm. Berechnen Sie die Masse dieser Kugel.

Lösung: V=d3*π6=(60 mm)3*π6=113097,34 mm3=0,113 dm3

m=V*ρ=0,113 dm3*4,5 kgdm3=0,51 kg

- Ein Bauteil aus Aluminium hat die Form einer Pyramide. Die Kantenlängen der Pyramide sind: a = 4 cm und b = 6 cm. Die Höhe der Pyramide ist h = 8 cm. Berechnen Sie die Masse des Bauteils.

Lösung: V=A*h3=4 cm * 6 cm * 8 cm3=64 cm3=0,064 dm3

m=V*ρ=0,064 dm3*2,7 kgdm3=0,1728 kg

- Ein Zinkstück wiegt 1.420 g und hat ein Volumen von 200 cm³. Wie groß ist die Dichte des Zinkstücks?

Lösung: 7,1 g/cm3.

- Ein zylindrischer Stahlbolzen hat eine Länge von 100 mm und einen Durchmesser von 40 mm.
Berechnen Sie die Masse des Stahlbolzens.

Lösung: V=A*h=d2*π4*h=(0,40 dm)2*π4*1,0 dm=0,126 dm3

m=V*ρ=0,126 dm3*7,9 kgdm3=0,9954 kg

- Ein Messingblock wiegt 2.550 g und hat ein Volumen von 300 cm³. Wie groß ist die Dichte des Messingblocks?
Lösung: 8,5 g/cm³