Aufgabe 1

Ein einfachwirkender Pneumatikzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 32 Millimetern und einem Hub von 60 Millimetern arbeitet in einem pneumatischen System. Der Betriebsdruck beträgt 4,5 bar Überdruck, der Umgebungsdruck liegt bei 1 bar. Der Zylinder soll 90 Hübe pro Minute ausführen.

Gesucht ist der Luftverbrauch des Kompressors in Litern pro Minute, bezogen auf den Umgebungsdruck.

Aufgabe 2

Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder hat einen Kolbendurchmesser von 35 mm und einen Kolbenhub von 120 mm. Der Zylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 7 bar und einer Hubzahl von 80 min-1. Berechnen Sie den Luftverbrauch des Pneumatikzylinders in Litern pro Minute. Gehen Sie von einem Umgebungsdruck von 1 bar aus.

Aufgabe 3

In den Aufgaben zum Thema Pneumatik begegnen Ihnen die folgenden beiden Formeln immer wieder. Mit ihrer Hilfe lassen sich die wichtigsten Größen bei einfach wirkenden und doppelt wirkenden Zylindern berechnen:

Einfachwirkender Zylinder:

Q=A*s*n*pe + pambpamb

Doppeltwirkender Zylinder:

Q=2*A*s*n*pe + pambpamb

Stellen Sie beide Formeln jeweils nach A, s, und nach n um.