Aufgabe 1

Ein einfachwirkender Pneumatikzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 32 Millimetern und einem Hub von 60 Millimetern arbeitet in einem pneumatischen System. Der Betriebsdruck beträgt 4,5 bar Überdruck, der Umgebungsdruck liegt bei 1 bar. Der Zylinder soll 90 Hübe pro Minute ausführen.

Gesucht ist der Luftverbrauch des Kompressors in Litern pro Minute, bezogen auf den Umgebungsdruck.

Lösung:

Wir berechnen zunächst die Fläche des Kolbenbodens:

A=d2*π4

A=(32 mm)2*π4

A=804,25 mm2

Wir berechnen den Luftverbrauch:

Q=A*s*n*pe + pambpamb

Q=804,25 mm2*60 mm*90 min-1*4,5 bar +1 bar1 bar

Q=23.886.225 mm3min

Q=23,89 lmin

Aufgabe 2

Ein doppelt wirkender Pneumatikzylinder hat einen Kolbendurchmesser von 35 mm und einen Kolbenhub von 120 mm. Der Zylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 7 bar und einer Hubzahl von 80 min-1. Berechnen Sie den Luftverbrauch des Pneumatikzylinders in Litern pro Minute. Gehen Sie von einem Umgebungsdruck von 1 bar aus.

Lösung:

Wir berechnen zunächst die Fläche des Kolbenbodens:

A=d2*π4

A=(35 mm)2*π4

A=962,11 mm2

Wir berechnen den Luftverbrauch:

Q=2*A*s*n*pe + pambpamb

Q=2*962,11 mm2*120 mm*80 min-1*7 bar +1bar1 bar

Q=147 780 096 mm3min

Q=147,78 lmin

Aufgabe 3

In den Aufgaben zum Thema Pneumatik begegnen Ihnen die folgenden beiden Formeln immer wieder. Mit ihrer Hilfe lassen sich die wichtigsten Größen bei einfach wirkenden und doppelt wirkenden Zylindern berechnen:

Einfachwirkender Zylinder:

Q=A*s*n*pe + pambpamb

Doppeltwirkender Zylinder:

Q=2*A*s*n*pe + pambpamb

Stellen Sie beide Formeln jeweils nach A, s, und nach n um.

Lösung:

Einfachwirkender Zylinder

A=Qs * n * pe + pambpamb

s=QA * n * pe + pambpamb

n=QA * s * pe + pambpamb

Doppeltwirkender Zylinder:

A=Q2 * s * n * pe + pambpamb

s=Q2 * A * n * pe + pambpamb

n=Q2 * A * s * pe + pambpamb