Aufgabe 1

Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder wird von einem Kompressor mit 210 l Luft pro Minute versorgt. Der Pneumatikzylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 9 bar und einer Hubzahl von 90 min-1. Der Kolbendurchmesser des Zylinders beträgt 35 mm.

Berechnen Sie den maximal möglichen Kolbenhub. Gehen Sie von einem Umgebungsdruck von 1 bar und aus.

Lösung:

Q=2·A·s·n·pe+pambpamb		Umformen nach s, dabei teilt man durch alles, was auf der rechten Seite ist, außer s selbst.

Q2=A·s·n·pe+pambpamb			jetzt durch A teilen

Q2 · A=s·n·pe+pambpamb			jetzt durch n teilen

Q2 · A · n=s·pe+pambpamb			jetzt durch  pe+pambpamb  teilen

Q2 · A · n · pe+pambpamb=s			Werte einsetzen

s=210.000.000 mm3min2 · 962,11 mm2 · 90 min-1 · 9 bar+1 bar1 bar			NR: A=π4·(35 mm)2=962,11 mm2

s=121,26 mm

Aufgabe 2

Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder wird von einem Kompressor mit 180 Litern Luft pro Minute versorgt. Der Pneumatikzylinder arbeitet mit einem Betriebsdruck von 7 bar und einer Hubzahl von 75 min-1. Der Kolbenhub beträgt 30 mm. Der Umgebungsdruck beträgt 1 bar.

Berechnen Sie die Kolbenfläche A des Zylinders.

Lösung:

Q=2*A*s*n*pe + pambpamb			teilen durch 2 * s * n

Q2 * s * n=A*pe + pambpamb				teilen durch pe + pambpamb

Q2 * s * n * pe + pambpamb=A

A=180.000.000  mm3min2*30 mm*75 min-1* 7 bar + 1 bar1 bar

A=5.000 mm2

Aufgabe 3

Ein einfachwirkender Pneumatikzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 32 Millimetern und einem Hub von 60 Millimetern arbeitet in einem pneumatischen System. Der Betriebsdruck beträgt 4,5 bar Überdruck, der Umgebungsdruck liegt bei 1 bar. Der Zylinder soll 90 Hübe pro Minute ausführen.

Gesucht ist der Luftverbrauch des Kompressors in Litern pro Minute, bezogen auf den Umgebungsdruck.

Lösung:

Wir berechnen zunächst die Fläche des Kolbenbodens:

A=d2*π4

A=(32 mm)2*π4

A=804,25 mm2

Wir berechnen den Luftverbrauch:

Q=A*s*n*pe + pambpamb

Q=804,25 mm2*60 mm*90 min-1*4,5 bar +1 bar1 bar

Q=23.886.225 mm3min

Q=23,89 lmin