Aufgabe 1

Eine Feder, mit der Federrate R = 0,75 Nmm , wird durch ein Gewicht um 8 cm zusammengedrückt. Ermitteln Sie die Masse m des Gewichts.

Lösung:

Gegeben:

R = 0,75 Nmm		s = 80 mm

Gesucht:

m

Einsetzen in Formel:

F = s ∙ R

F = 80 mm ∙ 0,75 Nmm

F = 60 N

Wir nehmen die Formel für FG:

FG = m ∙ g		umformen nach m

m = FGg			Werte einsetzen

m = 60 N9,81 ms2

m = 6,12 kg

Aufgabe 2

Der Eimer hat ein Eigengewicht von 2,7 kg und ein Fassungsvermögen von 8 Litern. Er ist zu 90 % mit Bauschutt gefüllt, der eine Dichte von 2,1 kgdm3 hat. Die Feder hat eine Federrate von 2,5 Nmm .

Berechnen Sie um wie viel mm die Feder zusammengedrückt wird (Federweg).

Lösung:

Gesamtmasse = Masse Eimer + Masse Inhalt. Die Masse des Bauschutts müssen wir noch berechnen.

90 % von 8 Litern = 7,2 Liter.

ρ=mV			umformen nach m

m=ρ*V

m=2,1 kgdm3*7,2 dm3

m=15,12 kg

mgesamt=15,12 kg+2,7 kg

mgesamt=17,82 kg

Wir berechnen den Federweg:

FG= m ∙ g

FG=17,82 kg*9,81Nkg

FG=174,81 N

F=s*R		umformen nach s

s=FR

s=174,81 N2,5 Nmm

s=69,924 mm

Aufgabe 3

Ein Fahrradfahrer fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 22 km/h. Wie lange benötigt er für eine Strecke von 8300 m?

Lösung:

v=st		umformen nach t

t=sv

t=8300 m6,11 ms

t=1358,43 s

Er benötigt 22 Minuten und 39 Sekunden.

Aufgabe 4

Ein Auto fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 135 km/h auf der Autobahn. Plötzlich bemerkt der Fahrer in 210 m Entfernung vor sich ein Stauende.

Nach einer Reaktionszeit von 1,2 Sekunden beginnt er zu bremsen. Um das Auto bis zum Stillstand zu bringen, würde er 9 Sekunden benötigen.

Frage:
Reicht der Abstand von 210 m aus, um rechtzeitig zum Stillstand zu kommen – oder kommt es zum Unfall?

Lösung:

v= st		nach s umformen

s=v*t

s=37,5ms*1,2 s=45 m

Wir berechnen die Strecke, die jetzt noch benötigt wird, um zum Stillstand zu kommen:

s= 12*v0+vt*t

s= 12*37,5ms+0ms*9 s

s = 168,75 m

Wir addieren beide Strecken und schauen, ob sie insgesamt länger sind als 210 m:

s1+ s2= 45 m + 168,75 m = 213,75 m

Er schafft es nicht! Ihm fehlen 213,75 – 210 = 3,75 m.

Aufgabe 5

Eine Bauwinde hat einen Trommeldurchmesser von 172 mm. Sie arbeitet mit einer Drehzahl von 127,8 min-1. Wie lange dauert es, um eine Last auf eine Höhe von 11 Metern zu heben?

Lösung:

v=d*π*n

v=0,172 m*π*2,131s

v=1,15ms

v=st			umformen nach t

t=sv

t=11 m1,15ms

t=9,57 s

Aufgabe 6

Ein Gabelstapler beschleunigt eine transportierte Palette mit einer Gesamtmasse von 1,2 t gleichmäßig auf einer geraden Strecke. Dabei wirkt eine konstante Beschleunigung von 0,6 m/s2 auf das System. Reibung und Luftwiderstand werden vernachlässigt. Berechnen Sie die wirkende Kraft auf die Palette.

Lösung:

F=m*a

F=1200 kg*0,6 ms2

F=720 N

Aufgabe 7

Ein Gegenstand mit einer Masse von 120 kg wird 5 Sekunden lang mit einer Kraft von 300 N geschoben. Der Körper wird dabei aus der Ruhe beschleunigt. Welche Endgeschwindigkeit erreicht er und wie weit ist er nach diesen 5 Sekunden gekommen? Reibung kann vernachlässigt werden.

Lösung:

F=m*a			umstellen nach a

a=Fm

a=300 N120 kg

a=2,5ms2

a=vt

v=a*t

v=2,5 ms2*5 s

v=12,5ms

s=12*a*t2

s=12*2,5 ms2*(5 s)2

s=31,25 m

Aufgabe 8

Ein Stahlfass enthält eine Flüssigkeit mit einer Dichte von 0,8 kgdm3 . Das Fass selbst hat eine Masse von 22,4 kg. Das Fassungsvermögen beträgt 140 Liter, und das Fass ist zu 85 % mit der Flüssigkeit gefüllt.

Berechnen Sie die Gewichtskraft des Fasses samt Inhalt.

Lösung:

0,85*140 dm3=119 dm3

m=V*ρ

m=119 dm3*0,8 kgdm3

m=95,2 kg

Gesamtmasse:

mges=95,2 kg+22,4 kg=117,6 kg

FG=m*g

FG=117,6 kg*9,81ms2

FG=1153,656 N

Aufgabe 9

Eine Aluminiumstange hat bei einer unbekannten Anfangstemperatur eine Länge von 7 m. Nach Erwärmung auf 280 °C misst man eine Länge von 7,04 m.

Berechnen Sie die Ausgangstemperatur der Aluminiumstange vor der Erwärmung.

Lösung:

Δl=l0·αL·ΔT			umformen nach ΔT

ΔT=Δll0 · αL				Werte einsetzen

ΔT=0,04 m7 m · 0,000024 1°C

ΔT=238,1 °C

ΔT=T2-T1				umformen nach T1

T1=T2-ΔT				Werte einsetzen

T1=280 °C-238,1 °C

T1=41,9 °C

Aufgabe 10

Mit einem Propangasofen soll Kupfer von 27 °C auf 700 °C erwärmt werden. Der Propangasofen arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 61%. Berechnen Sie die Masse an Kupfer, die mit 14 m³ Propan erwärmt werden kann.

Lösung:

Wir berechnen den Heizwert von 14 m3 Propan:

Q=V*Hi

Q=14 m3*93000 kJm3

Q=1 302 000 kJ

Wir berechnen mit der Wirkungsgradformel oder mit dem Dreisatz (Prozentrechnung) diejenige Energie, die zum Erwärmen genutzt werden kann:

η=QabQzu		umformen nach Qab

Qab=η*Qzu

Qab=0,61*1 302 000 kJ

Qab=794 220 kJ

Oder mit dem Dreisatz:

1 302 000 kJ=100%

x=61 %

x=1 302 000 kJ100*61=794 220 kJ

Wir berechnen die Masse des Kupfers:

Q=m*c*ΔT		umformen nach m

m=Qc * ΔT

m=794 220 kJ kJ0,39kJkg*K * 673 K

m=3025,95 kg

Aufgabe 11

In einem chemischen Prozess sollen 75 Liter Wasser von 90 °C auf 20 °C abgekühlt werden. Zu diesem Zweck wird Leitungswasser mit einer Temperatur von 15 °C beigemischt. Berechnen Sie, welche Menge in Litern an Leitungswasser mit 15 °C erforderlich ist, um die gewünschte Abkühlung zu erreichen.

Lösung:

ϑm=m1*ϑ1+m2*ϑ2m1+m2		umformen nach m2

ϑm*m1+m2=m1*ϑ1+m2*ϑ2

ϑm*m1+ϑm*m2=m1*ϑ1+m2*ϑ2

ϑm*m2- m2*ϑ2=m1*ϑ1-ϑm*m1

m2*ϑm-ϑ2=m1*ϑ1-ϑm*m1

m2=m1*ϑ1-ϑm*m1ϑm-ϑ2

m2=75 kg * 90 °C  -  20 °C * 75 kg20 °C  -  15 °C

m2=1050 kg